t=5min时的do预测输入输出数据（按此方法分别预测t=5min、10min等每隔5min，直至1.75h的do）

黄色部分为增加内容

| 序号 | 名称 | 点位 | 一级生化系统 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 输入 | 输出 |  |
| 1 | 厌氧进水泵出口1流量 | DPU1005.HW.AI020105.PV | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时，如果该值投入AI，按优化函数给定值；如果该值未投入AI，按t=0的实时值。 |
| 2 | 厌氧进水超越至缺氧1流量 | DPU1005.HW.AI010106.PV | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时，如果该值投入AI，按优化函数给定值；如果该值未投入AI，按t=0的实时值。 |
| 3 | 一级硝化池1#温度 | DPU1005 RT060203 | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 4 | 一级硝化池1#溶解氧DO | DPU1005 AIO50103 | √（x，∇，⍢） | √ | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 5 | 一级硝化风机出口1流量 | DPU1005 190.AALM2 | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时，如果该值投入AI，按优化函数给定值；如果该值未投入AI，按t=0的实时值。 |
| 6 | 硝化液回流泵1~2后流量 | DPU1005 AIO10205 | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 7 | 厂区环境温度 | 0GTA32CT101_PV | √（时间平均，实时值） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 8 | 厂区环境湿度 | 0GTA32CRH101_PV | √（时间平均，实时值） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时按t=0的实时值 |
| 9 | 调节池生化指标PH | 调节池生化指标PH | √（时间平均，实时值） |  | ①建模时x为t=0时的实时值。 ②预测时按t=0的实时值 ③时间平均值为HRT内的时间平均值。 |
| 10 | 调节池生化指标COD | 调节池生化指标COD | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 11 | 调节池生化指标NH3-N | 调节池生化指标NH3-N | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 12 | 厌氧出口生化指标PH | 厌氧出口生化指标PH | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 13 | 厌氧出口生化指标COD | 厌氧出口生化指标COD | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 14 | 厌氧出口生化指标NH3-N | 厌氧出口生化指标NH3-N | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 15 | 一级生化系统出口PH | 一级生化系统出口PH | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 16 | 一级生化系统出口COD | 一级生化系统出口COD | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 17 | 一级生化系统出口NH3-N | 一级生化系统出口NH3-N | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 18 | 一级生化系统出口SV30 | 一级生化系统出口SV30 | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 19 | 一级生化系统出口MLSS | 一级生化系统出口MLSS | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 20 | 一级生化系统出口TN | 一级生化系统出口TN | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 21 | 一级射流循环泵流量 |  | √（x，∇，⍢） |  | ①建模时x为t=0~4min的平均值。②预测时，如果该值投入AI，按优化函数给定值；如果该值未投入AI，按t=0的实时值。 |
| 22 | 一级生化系统出口ORP | 一级生化系统出口ORP | √（时间平均，实时值） |  |  |